# 2.1 整体介绍

系统概述：本系统以 ESP32-S3 为主控芯片，构建智能全自动和面机。系统采用四层架构：用户交互层、智能服务层、主控决策层与硬件执行层。

工作流程：触控屏（LVGL/EEZ Studio）、网页控制面板（HTTP REST API）和微信小程序三种用户入口通过统一的互斥锁机制共享硬件资源。微信小程序端用户以文字或语音描述当日饮食情况和面食需求，经小智 AI 服务端（xiaozhi-server）调用 DeepSeek 大语言模型和营养推荐引擎解析后，生成面团配方的结构化参数，通过 WebSocket 长连接下发至 ESP32 设备端。设备端运行 FreeRTOS 多任务系统，核心工作流引擎根据接收到的参数，按配方比例驱动 DRV8870 水泵、无刷电调、双舵机、步进电机和霍尔流量计等执行机构，完成面粉加入、加水、研磨、加料、搅拌的全自动流程。

## 系统整体框图

| 层次 | 组成模块 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 用户交互层 | 触控屏（LVGL+EEZ Studio） 网页控制面板（HTTP REST） 微信小程序（小智 AI 入口） | 三端互斥锁（ctl_mutex） FreeRTOS 多任务调度 |
| 智能服务层 | 小智 AI 服务端（xiaozhi-server） ASR / LLM / TTS 引擎 营养推荐引擎（nutrition-service） | DeepSeek 大语言模型 WebSocket 实时通信 MCP 工具调用协议 |
| 主控决策层 | ESP32-S3（240MHz Xtensa LX7） FreeRTOS 实时操作系统 核心工作流引擎（function.c） | LEDC 8通道全满调度 I2S 全双工音频管线 Opus + ESP-SR 唤醒词引擎 |
| 硬件执行层 | DRV8870 水泵（GPIO12/13 PWM） 无刷电调 ×2（GPIO15/9 ESC） 双舵机 + 步进电机 YF-S201 流量计（GPIO37） | 5kHz PWM 电机调速 50Hz ESC 油门控制 闭环脉冲计数水量控制 |

各层之间通过明确的接口通信：用户交互层经 ctl_mutex 统一调度后调用核心工作流引擎；智能服务层通过 WebSocket/MCP 下发结构化指令至设备端；主控决策层通过 LEDC/I2S/GPIO 驱动硬件执行层。层次间低耦合、层内高内聚的设计便于后续独立升级任一模块。

# 2.3 软件系统介绍

## 2.3.1 软件总体设计

系统架构：ESP32-S3 搭载 FreeRTOS 实时操作系统，通过抢占式多任务调度管理图形界面渲染、WiFi 网络通信、HTTP/TCP 指令处理、音频语音交互及电机控制工作流等并行任务。任务间通过互斥信号量、消息队列和事件组进行同步，确保多任务并发下的实时响应能力。

资源利用：ESP32-S3 内部资源在设计中得到充分利用：4 个 LEDC 定时器与全部 8 个通道被分配至 7 路独立 PWM 输出（水泵 DRV8870、步进电机、双舵机、双路 ESC）；I2S0 外设配置为全双工模式，以 4 个 GPIO 同时驱动 INMP441 麦克风输入和 MAX98357A 扬声器输出；2 个硬件 UART、1 路 SPI（LCD）、1 路 I2C（触摸）均被占用。在 240MHz 单核 Xtensa LX7 处理器上，通过 FreeRTOS 时间片轮转调度，将 CPU 密集型任务（Opus 音频编码、LVGL 图形渲染）与实时性任务（电机 PWM 更新、流量计中断计数）分配到不同优先级的任务中，保证关键控制路径的确定性和语音交互的低延迟。

## 2.3.2 核心工作流引擎

功能概述：工作流引擎 function.c 接收面团重量参数，按预设配方比例（k_flour、k_water、k_grain、k_yeast、k_salt）计算各物料目标值，分四阶段顺序执行全自动和面流程。

| 阶段 | 执行机构 | 控制方式 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task1 面粉加入 | 面粉 ESC（GPIO15, 50Hz PWM） 面粉磁铁阀（GPIO18） | 40% 油门, 分段间歇加入 | 运行时长由配方计算 |
| Task2 水泵加水 | DRV8870（GPIO12/13, 5kHz PWM） YF-S201 流量计（GPIO37 中断） | 50% 占空比 PWM 流量计脉冲计数关断 | ±5%（300g面团） ±4%（500g以上） |
| Task3 研磨+加料 | 研磨继电器（GPIO46） 旋转舵机（GPIO8, 50Hz） 击打舵机（GPIO3, 50Hz） | 60s ON/30s OFF 间歇研磨 舵机定位→击打→归位循环 | 循环次数由配方计算 |
| Task4 搅拌 | 搅拌 ESC（GPIO9, 50Hz） | 40% 油门持续运转 | 运行时长由配方计算 |

精度处理：配方计算中，五组比例常数均为 float 浮点类型。为确保计算精度，所有中间运算保持浮点，仅在最终赋值时进行 (int) 强制类型转换。以酵母和盐为例，改前 "(int)(weight × k_yeast) / 0.3" 会在除法前截断小数，导致 300g 面团时盐的循环次数被误算为 0；改后 "(int)((weight × k_yeast) / 0.3)" 将截断置于除法之后，盐循环次数修正为 1。该修正消除了早期版本中因 (int) 位置不当导致的加料遗漏。

设计约束：四阶段采用严格顺序执行而非状态机并发设计。原因在于和面工艺的不可逆性——后续阶段必须在前一阶段完成后才能开始，交替执行将导致加料顺序错误。此设计牺牲了一定的并行性，但保证了食品加工的可重复性。

## 2.3.3 三端互斥控制

问题描述：系统支持触控屏、HTTP 网页、小智 AI 三方控制。三方共享同一组硬件执行机构，若同时创建电机任务将导致硬件冲突。本模块基于 FreeRTOS 互斥信号量实现非阻塞互斥调度，提供 ctl_try_acquire(src)、ctl_release(src)、ctl_get_owner() 三个接口。

| 控制源 | 枚举值 | 获取锁位置 | 释放锁位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触控屏 | CTL_TOUCH | action_star_mixer() | action_stop() → fstop() |
| HTTP 网页 | CTL_HTTP | api_start_post_handler() | api_stop_post_handler() → fstop() |
| 小智 AI | CTL_XIAOZHI | handle_mcp_command() | fstop() |

技术难点：时间开销：互斥锁获取和释放操作均在纳秒级完成（单次 xSemaphoreTake + xSemaphoreGive），不影响 10ms 的 UI 刷新周期。

## 2.3.4 DRV8870 PWM 水泵驱动

功能概述：水泵驱动从 GPIO 继电器开关升级为 DRV8870 电机驱动模块（双路 H 桥），通过 LEDC 硬件外设产生占空比可调的 5kHz PWM 方波，控制水泵电机的转速和启停。

技术难点：选择 10-bit 分辨率（1024 占空比等级）而非更高位宽的原因是 LEDC 频率可达性约束。ESP32-S3 的 LEDC 时钟源为 80MHz APB 时钟。若采用 13-bit（8192 等级），理论最高频率仅为 9.8kHz，无法达到目标 5kHz，实际输出将远低于预期值。10-bit 模式下最高频率为 78kHz，5kHz 通过分数分频器精确实现。这一约束在初版调试中被忽略，导致电机不转——直到用万用表测得 GPIO12 仅 0.18V 而非预期的 ~1.65V，通过反向计算频率可达性才定位到根因。

| 分辨率 | 占空比等级 | 理论最高频率 | 5kHz 是否可达 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-bit (LEDC_TIMER_10_BIT) | 0~1023 | 78 kHz | ✅ 分数分频器精确实现 |
| 13-bit (LEDC_TIMER_13_BIT) | 0~8191 | 9.8 kHz | ❌ 分频器<1，不可达 |

资源约束：LEDC 通道分配需考虑全局唯一性：本项目中 CH0（舵机, Timer2）、CH1（步进, Timer1）、CH2（舵机2, Timer2）、CH6/CH7（ESC×2, Timer3）已被占用，水泵模块采用 CH3（GPIO12, PWM）和 CH4（GPIO13, 低电平），与 Timer0 绑定，8 个通道全部用完。

## 2.3.5 小智 AI 语音交互

通信流程：用户通过微信小程序以文字或语音方式与小智 AI 服务端交互。服务端调用 DeepSeek 大语言模型结合营养推荐引擎解析用户意图，通过 MCP 协议下发结构化控制指令至 ESP32。设备端通过 WebSocket 长连接接收指令并执行，执行结果经服务端 TTS 合成语音后在小程序或设备端播报。

| 用户输入 | 服务端处理 | MCP 指令 | 设备端执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| "开始和面 300g 饺子皮" | LLM 意图识别 + 营养推荐 | start_mixer {weight:300} | weight_work(300) |
| "停止" | LLM 意图识别 | stop_mixer | fstop() |
| "推出面团" | LLM 意图识别 | push_out | push_and_out(1) |

音频实现：I2S0 配置为全双工模式：BCLK（GPIO14）和 WS（GPIO16）由 INMP441 麦克风与 MAX98357A 扬声器功放共享，SD（GPIO17）接收麦克风数据，DIN（GPIO7）输出扬声器数据。全双工模式仅需 4 个 GPIO，相较于分离式接法节省 2 个引脚。音频采样率 16kHz，单声道，Opus 编码，帧长 60ms。唤醒词检测基于 ESP-SR MultiNet 引擎，关键词"你好小智"，检测后进入录音状态并通过 WebSocket 实时上传音频流。

## 2.3.6 流量计闭环水量控制

功能概述：将传统定时开环加水（精度 ±20%）升级为 YF-S201 霍尔流量传感器闭环脉冲计数控制（精度 ±2~5%）。传感器输出 450 脉冲/L（约 2.22mL/脉冲），GPIO37 配置为上升沿中断输入，IRAM 中的轻量级 ISR 仅执行 pulse_count++。主循环以 10ms 间隔比较当前脉冲计数与目标值（目标脉冲 = 目标水量 mL × 0.45），达标后立即关断水泵。

精度分析：在 300g 面团（需水约 73mL, 33 脉冲）场景下，单脉冲量化误差 ±3.0% 叠加传感器 ±2%，总误差约 ±5%。500g 以上面团总误差可控制在 ±4%。水泵关断后管路残余惯性水量约 2~4mL，在传感器固有误差范围内，未采用 PID 补偿以降低复杂度。

## 2.3.7 辅助模块

触控屏采用 LVGL v9 图形库，EEZ Studio 可视化设计工具生成页面布局，action.cpp 处理按钮业务逻辑，图形渲染在 lvgl_port_lock 保护下以 10ms 周期执行。HTTP 服务器（端口 80）内嵌网页固件并提供 REST JSON API（/api/start、/api/stop、/api/status），TCP 指令服务器（端口 8080）支持文本行指令，解析采用前缀匹配策略（长前缀优先于短前缀）。两个网络模块在执行电机控制前均需获取互斥锁。

## 2.3.8 软件技术指标

| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | FreeRTOS（抢占式） | 音频编码 | Opus（16kHz/单声道/60ms帧） |
| 固件框架 | ESP-IDF v6.0 | 唤醒词引擎 | ESP-SR MultiNet |
| 编程语言 | C（驱动层）/ C++（应用层） | 服务端模型 | DeepSeek / ChatGLM |
| 图形框架 | LVGL v9 + EEZ Studio | HTTP 服务 | 内嵌服务器, 端口 80, REST JSON |
| LEDC 占用 | 8/8 通道, 4/4 定时器 | WiFi 模式 | AP 模式 (802.11n, 20MHz) |
| 固件体积 | 2.7MB（工厂分区 3MB, 14%空闲） | I2S 模式 | 全双工（4 GPIO 双设备） |