# ESP32-S3 完整资源分配表

# 一、片上外设占用

| 外设 | 模式 | 用途 | 占用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEDC | 8通道 / 4定时器（低速） | 7路 PWM 输出 | 8/8 通道，4/4 定时器，100% |
| I2S0 | 全双工（RX+TX） | INMP441 麦克风 + MAX98357A 喇叭 | 占用，4 GPIO |
| SPI2 | 主机模式 | ST7789V LCD（240×320） | 占用，5 GPIO |
| I2C | 主机模式 | FT6336U 触摸控制器 | 占用，2 GPIO |
| WiFi | AP 模式 (802.11n 20MHz) | TCP(8080) + HTTP(80) + WebSocket | 占用 |
| GPIO 中断 | 上升沿 | YF-S201 流量计脉冲计数 | GPIO37 |

# 二、LEDC 通道详细分配

| Timer | 频率 | 分辨率 | Channel | GPIO | 执行机构 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5kHz | 10-bit | CH3 | 12 | 水泵 DRV8870 (IN1) | PWM 占空比可变 |
| 0 | 5kHz | 10-bit | CH4 | 13 | 水泵 DRV8870 (IN2) | 固定 LOW |
| 1 | 1kHz | 10-bit | CH1 | 4 | 步进电机 STP | 脉冲序列 |
| 2 | 50Hz | 14-bit | CH0 | 8 | 旋转舵机 | 角度-脉宽映射 |
| 2 | 50Hz | 14-bit | CH2 | 3 | 击打舵机 | 角度-脉宽映射 |
| 3 | 50Hz | 14-bit | CH6 | 15 | 面粉 ESC | 油门-脉宽映射 |
| 3 | 50Hz | 14-bit | CH7 | 9 | 搅拌 ESC | 油门-脉宽映射 |

# 三、I2S 音频引脚

| GPIO | 信号 | INMP441 麦克风 | MAX98357A 喇叭 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | BCLK | SCK | BCLK | 输出（共享） |
| 16 | WS | WS | LRC | 输出（共享） |
| 17 | SD | SD | — | 输入 |
| 7 | DIN | — | DIN | 输出 |

# 四、完整 GPIO 引脚分配

| GPIO | 功能 | 模块 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD CS | SPI | 片选 |
| 2 | LCD RST | SPI | 复位 |
| 3 | 击打舵机 PWM | LEDC CH2 | PWM 输出 |
| 4 | 步进电机 STP | LEDC CH1 | PWM 输出 |
| 5 | 步进电机 DIR | GPIO | 数字输出 |
| 6 | 步进电机 EN | GPIO | 数字输出 |
| 7 | 喇叭 DIN | I2S DOUT | 数据输出 |
| 8 | 旋转舵机 PWM | LEDC CH0 | PWM 输出 |
| 9 | 搅拌 ESC | LEDC CH7 | PWM 输出 |
| 10 | — | — | 空闲 |
| 11 | — | — | 空闲 |
| 12 | 水泵 DRV8870 IN1 | LEDC CH3 | PWM 输出 |
| 13 | 水泵 DRV8870 IN2 | LEDC CH4 | PWM 输出 |
| 14 | I2S BCLK | I2S | 时钟（共享） |
| 15 | 面粉 ESC | LEDC CH6 | PWM 输出 |
| 16 | I2S WS | I2S | 字选（共享） |
| 17 | 麦克风 SD | I2S DIN | 数据输入 |
| 18 | 面粉磁铁阀 | GPIO | 数字输出（继电器） |
| 19 | USB D- | USB OTG | 保留 |
| 20 | USB D+ | USB OTG | 保留 |
| 21 | 触摸中断 INT | I2C | 中断输入 |
| 22 | — | — | 空闲 |
| 23 | — | — | 空闲 |
| 24 | — | — | 空闲 |
| 25 | — | — | 空闲 |
| 26 | — | — | 空闲 |
| 27~32 | SPI Flash (DIO) | 系统 | 保留 |
| 33 | — | — | 空闲 |
| 34 | — | — | 空闲 |
| 35 | — | — | 空闲 |
| 36 | — | — | 空闲 |
| 37 | 流量计 YF-S201 | GPIO 中断 | 脉冲输入 |
| 38 | I2C SCL + RGB LED | I2C | 复用（冲突） |
| 39 | LCD 背光 BL | GPIO | 数字输出 |
| 40 | LCD SCK | SPI | 时钟 |
| 41 | LCD MOSI | SPI | 数据 |
| 42 | LCD DC | SPI | 命令/数据 |
| 43~45 | — | — | 空闲 |
| 46 | 研磨电机 | GPIO | 数字输出（继电器） |
| 47 | I2C SDA | I2C | 数据 |
| 48 | 触摸复位 RST | GPIO | 数字输出 |

# 五、资源利用率总览

| 资源 | 总容量 | 已用 | 空闲 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO 引脚 | 49 | 34 | 15 | 69% |
| LEDC 定时器 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| LEDC 通道 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| I2S 控制器 | 2 | 1 (I2S0) | 1 (I2S1) | 50% |
| SPI 控制器 | 4 | 1 (SPI2) | 3 | 25% |
| I2C 控制器 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Flash 分区 | 3MB | 2.7MB | 0.3MB | 86% |