# 2.3.2 软件各模块介绍

## 一、核心工作流引擎（function.c）

工作流引擎接收面团重量参数，按预设配方比例计算各物料目标值，分四阶段顺序执行全自动和面流程。

函数调用层次

| app_main() |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| init_all() |  |  |  |  |
| ledc_pwm 水泵PWM | servo_init 旋转舵机 | servo2_init 击打舵机 | stepper_init 步进电机 | esc_init 双路电调 |
| wifi_init 无线网络 | http_server 网页控制 | xz_init 小智AI语音 | lcd_init 显示屏 | ui_init 触控界面 |
| while(1) { ui_tick() } 主循环 10ms 驱动LVGL |  |  |  |  |

weight_work(weight) → fwork() 核心工作流

weight_work(300) 输入: 面团重量

flour=计算配方 water=计算配方 grain=计算配方 yeast/salt=计算循环次数

fwork(flour, water, grain, ...) 四阶段顺序执行

Task1 面粉加入 ESC1 40%油门 磁铁阀 GPIO18 ON 延时 → 关闭

Task2 水泵加水 DRV8870 ON 流量计脉冲计数 达标 → 关闭

Task3 研磨+加料 研磨GPIO46 ON 酵母×yeast次: servo145° servo2 65° 盐×salt次: servo55° servo2 60° 研磨间歇 ON/OFF 循环

Task4 搅拌 ESC2 40%油门 延时 400s → 关闭

和面完成 返回IDLE状态

关键输入变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| weight | uint32_t | 输入 | 面团总重量（g），来自触控屏/HTTP/微信小程序 |
| k_flour | float | 常量 | 面粉配方比例 = 120/267.5 |
| k_water | float | 常量 | 水配方比例 = 65/267.5 |
| k_grain | float | 常量 | 杂粮配方比例 = 80/267.5 |
| k_yeast | float | 常量 | 酵母配方比例 = 2/267.5 |
| k_salt | float | 常量 | 盐配方比例 = 0.5/267.5 |

关键输出变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| flour | int | 输出 | 面粉电机运行时长（ms） |
| water | int | 输出 | 水泵运行时长/目标脉冲数 |
| grain | int | 输出 | 研磨运行总时长（ms） |
| yeast | int | 输出 | 酵母加料循环次数 |
| salt | int | 输出 | 盐加料循环次数 |

## 二、三端互斥控制（ctl_mutex.c）

系统支持触控屏、HTTP 网页、小智 AI 三方控制。三方共享同一组硬件执行机构，本模块基于 FreeRTOS 互斥信号量实现非阻塞互斥调度。

ctl_try_acquire(src) 控制权获取流程

ctl_try_acquire(CTL_TOUCH) 触控屏请求控制权

xSemaphoreTake(mutex, 0) 非阻塞尝试获取信号量

获取失败？ 返回 false 系统正忙，拒绝操作

s_owner ≠ NONE？ 其他源已占用 返回 false 被 (HTTP/语音) 占用中

s_owner = CTL_TOUCH 登记为当前控制者

xSemaphoreGive(mutex) → return true 获取成功，允许执行

控制源接入点：

| 控制源 | 枚举值 | 获取锁位置 | 释放锁位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触控屏 | CTL_TOUCH | action_star_mixer() | action_stop() |
| HTTP 网页 | CTL_HTTP | api_start_post_handler() | api_stop_post_handler() |
| 小智 AI | CTL_XIAOZHI | handle_mcp_command() | fstop() |

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| s_mutex | SemaphoreHandle_t | 内部 | FreeRTOS 互斥信号量 |
| s_owner | ctl_source_t | 内部 | NONE/TOUCH/HTTP/XIAOZHI |
| src | ctl_source_t | 输入 | 请求控制权的来源标识 |
| 返回值 | bool | 输出 | true=获取成功, false=已被占用 |

## 三、电机与执行机构驱动

本系统共驱动 4 类、7 路独立执行机构，全部通过 ESP32-S3 LEDC 硬件外设产生 PWM 信号，经 4 个定时器与 8 个独立通道统一管理。

LEDC 通道分配：

| Timer | 频率 | 分辨率 | Ch | GPIO | 执行机构 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5kHz | 10-bit | CH3 | 12 | 水泵 DRV8870 IN1 | PWM 可变占空比 |
| 0 | 5kHz | 10-bit | CH4 | 13 | 水泵 DRV8870 IN2 | 固定 LOW |
| 1 | 1kHz | 10-bit | CH1 | 4 | 步进电机 STP | 脉冲序列 |
| 2 | 50Hz | 14-bit | CH0 | 8 | 旋转舵机 | 角度-脉宽映射 |
| 2 | 50Hz | 14-bit | CH2 | 3 | 击打舵机 | 角度-脉宽映射 |
| 3 | 50Hz | 14-bit | CH6 | 15 | 面粉 ESC | 油门-脉宽映射 |
| 3 | 50Hz | 14-bit | CH7 | 9 | 搅拌 ESC | 油门-脉宽映射 |

ledc_pwm_set_state(state) 水泵 PWM 控制

ledc_pwm_set_state(1) 开启水泵

[首次调用] 一次性初始化 ledc_timer_config(Timer0, 5kHz, 10bit) ledc_channel_config(CH3→GPIO12, CH4→GPIO13)

state == 0 ? duty = 0 (关闭) 或 duty = 511 (50%占空比)

ledc_set_duty(CH3, duty) 设置占空比寄存器

ledc_update_duty(CH3) 锁存生效

GPIO12 输出 5kHz PWM 50%占空比 → 电机运转

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| state | int | 输入 | 0=关闭, 1=开启 50%占空比 |
| duty | uint32_t | 输出 | 目标占空比值（0 或 511） |
| PWM_FREQ_HZ | 宏 | 常量 | 50000 (5kHz, DRV8870 最佳频段) |
| DUTY_50_PCT | 宏 | 常量 | 511 (1023总等级的50%) |

## 四、小智 AI 智能交互

用户通过微信小程序聊天界面描述当日饮食和面食需求，经小智 AI 服务端解析后，通过 MCP 协议下发结构化控制指令至 ESP32。

微信小程序 → 服务端 → ESP32 全链路

微信小程序 用户输入："中午牛肉面，晚上包300g饺子"

POST /api/v1/intake/parse LLM + 规则引擎 → ParseResult (FoodItem[] + DoughRequest)

用户确认饮食清单 POST /api/v1/recommendations/coarse-grain

营养推荐引擎计算 ratio = f(refined_weight, coarse_weight) → Recommendation (flour, water, coarse_grain)

用户点击 "开始和面" WebSocket MCP 指令 → ESP32

ESP32: handle_mcp_command() → ctl_try_acquire(CTL_XIAOZHI)

获取锁成功？ 否 → 语音反馈 "设备正忙"

weight_work(300) → fwork() 四阶段自动执行 → 完成

推荐算法: recommend_coarse_grain()

输入: items (当日食物清单) + dough_request (面团需求)

refined = Σrefined_staple (今日精制主食摄入量) coarse = Σcoarse_grain (今日杂粮摄入量)

ratio = 0.20 (基础20%) refined≥300g → +15% refined≥150g → +10% coarse≥100g → -5% digestive_risk → max 20%

ratio = clamp(ratio, 0.10, 0.40) ratio = round(ratio / 0.05) × 0.05

water = total × 0.24 flour = total - water coarse_grain = flour × ratio

输出: Recommendation {flour_weight_g, water_weight_g, coarse_grain_weight_g, ratio, reason}

MCP 指令映射：

| 用户意图 | MCP tool | 设备端函数 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始和面 | start_mixer | weight_work(weight) | weight: 面团总重量(g) |
| 紧急停止 | stop_mixer | fstop() | 无 |
| 推出面团 | push_out | push_and_out(1) | direction: 1 |
| 退回 | push_back | push_and_out(0) | direction: 0 |

关键输入变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| text | string | 输入 | 用户当日饮食+面食需求自然语言 |
| confirmed_items | list[FoodItem] | 输入 | 用户确认后的饮食条目列表 |
| dough_request | DoughRequest | 输入 | 面团需求（食物类型、总重量） |

关键输出变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ParseResult.items | list[FoodItem] | 输出 | 食物条目（meal, weight, category） |
| Recommendation.ratio | float | 输出 | 杂粮比例（10%~40%，步进5%） |
| Recommendation.flour | int | 输出 | 普通面粉克重（g） |
| Recommendation.coarse_grain | int | 输出 | 杂粮粉克重（g） |
| Recommendation.water | int | 输出 | 水量（g/mL） |
| MCP JSON | JSON | 输出 | 下发给 ESP32 的结构化控制指令 |

## 五、流量计闭环水量控制

将传统定时开环加水（精度 ±20%）升级为 YF-S201 霍尔流量传感器闭环脉冲计数控制（精度 ±2~5%）。

Task2: 水泵加水（闭环脉冲计数）

输入: water_weight_g (来自配方计算)

target = ceil(water_weight_g × 0.45) (目标脉冲数)

pulse_count = 0 清零计数器

ledc_pwm_set_state(1) 开水泵, GPIO12输出50%PWM

while (pulse_count < target) vTaskDelay(10ms) 轮询等待

GPIO37 上升沿中断 ISR: pulse_count++ (仅累加计数)

pulse_count ≥ target 脉冲达标

ledc_pwm_set_state(0) 关断水泵

精度: 300g面团±5%, 500g以上±4%

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| pulse_count | volatile uint32_t | 全局 | IRAM ISR 中的脉冲累加计数器 |
| target | uint32_t | 局部 | 目标脉冲数 = ceil(水量mL × 0.45) |
| water_weight_g | int | 输入 | 配方计算出的水量（g, 即 mL） |
| flow_rate | float | 输出 | 瞬时流量 = (freq_Hz / 7.5) L/min |
| total_volume | float | 输出 | 累计水量 = pulse_count / 450 L |

## 六、LVGL 触控屏与 HTTP 服务器

触控屏采用 LVGL v9 + EEZ Studio，EEZ 生成页面布局，action.cpp 处理按钮事件。HTTP 服务器（端口 80）内嵌网页固件，提供 REST API。

触控屏启动流程: action_star_mixer()

action_star_mixer() 用户点击 "启动" 按钮

w = get_var_dough_weight() 读取UI当前重量值

ctl_try_acquire(CTL_TOUCH) 尝试获取互斥锁

获取成功？ 否 → 返回 (不响应)

set_var_motor_running(true) 更新UI状态

xTaskCreate(motor_task) 创建独立FreeRTOS任务

motor_task: weight_work(w) → fwork() 四阶段执行

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| dough_weight | int32_t | 全局 | UI 当前面团重量值（50~1000g） |
| motor_running | bool | 全局 | UI 电机运行状态指示 |
| g_motor_task_handle | TaskHandle_t | 内部 | 电机任务 FreeRTOS 句柄 |

# 2.3.3 软件技术指标

| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | FreeRTOS（抢占式多任务） | 音频编码 | Opus（16kHz/单声道/60ms帧） |
| 固件框架 | ESP-IDF v6.0 | 唤醒词引擎 | ESP-SR MultiNet |
| 编程语言 | C(驱动层) / C++(应用层+音频) | 服务端模型 | DeepSeek / ChatGLM |
| 图形框架 | LVGL v9 + EEZ Studio | HTTP服务 | 内嵌服务器, 端口80, REST JSON |
| LEDC占用 | 8/8通道, 4/4定时器, 100% | WiFi模式 | AP (802.11n, 20MHz) |
| 固件体积 | 2.7MB (工厂分区3MB, 14%空闲) | I2S模式 | 全双工 (4 GPIO双设备) |
| GPIO占用 | 34/49 (69%) | PWM输出 | 7路独立 (LEDC) |