# 2.3.2 软件各模块介绍

## 一、核心工作流引擎（function.c）

工作流引擎接收面团重量参数，按预设配方比例计算各物料目标值，分四阶段顺序执行全自动和面流程。

函数调用流程：

app_main()                                    
  └─ init_all()                               
       ├─ ledc_pwm_set_state(0)   [水泵PWM初始化]
       ├─ servo_init/servo2_init  [双舵机初始化] 
       ├─ stepper_init()          [步进电机初始化]
       ├─ esc_init(&esc1)         [面粉电调初始化]
       ├─ esc_init(&esc2)         [搅拌电调初始化]
       ├─ wifi_init_softap()      [WiFi AP启动]  
       ├─ http_server_start()     [HTTP服务器]    
       ├─ xz_init_wrapper         [小智AI语音]    
       ├─ bsp_lcd_init()          [LCD初始化]     
       └─ ui_init()               [EEZ UI加载]    
  └─ while(1) { ui_tick() }       [主循环10ms]

weight_work(weight) 核心流程：

weight_work(300)                                  
  │                                                 
  ├─ flour = (int)((300×k_flour×1000)/2.8324)     
  ├─ water = (int)((300×k_water×1000)/28.9)       
  ├─ grain = (int)((300×k_grain×1000×60)/4.43)    
  ├─ yeast = (int)((300×k_yeast)/0.3)   [循环次数] 
  ├─ salt  = (int)((300×k_salt)/0.3)    [循环次数] 
  │                                                 
  └─ fwork(flour, water, 500, grain, 400000)       
       │                                             
       ├─ Task1 面粉加入                             
       │   [esc1 40%+磁铁阀ON] → delay → OFF         
       │                                             
       ├─ Task2 水泵加水                             
       │   [DRV8870 ON] → 脉冲计数达标 → OFF         
       │                                             
       ├─ Task3 研磨+加料                            
       │   ├─ 酵母×yeast: servo(145°)+servo2(65°)   
       │   ├─ 盐×salt:   servo(55°)+servo2(60°)    
       │   └─ 研磨: 60s ON / 30s OFF 间歇循环       
       │                                             
       └─ Task4 搅拌                                 
           [esc2 40%] → delay(400s) → OFF

关键输入变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| weight | uint32_t | 输入 | 面团总重量（g），来自触控屏/HTTP/微信小程序 |
| k_flour | float | 输入 | 面粉配方比例 = 120/267.5 |
| k_water | float | 输入 | 水配方比例 = 65/267.5 |
| k_grain | float | 输入 | 杂粮配方比例 = 80/267.5 |
| k_yeast | float | 输入 | 酵母配方比例 = 2/267.5 |
| k_salt | float | 输入 | 盐配方比例 = 0.5/267.5 |

关键输出变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| flour | int | 输出 | 面粉电机运行时长（ms），传入 fwork 的 duration1 |
| water | int | 输出 | 水泵运行时长（ms），传入 fwork 的 duration2 |
| grain | int | 输出 | 研磨运行总时长（ms），传入 fwork 的 duration4 |
| yeast | int | 输出 | 酵母加料循环次数 |
| salt | int | 输出 | 盐加料循环次数 |
| esc1/esc2 | esc_handle_t* | 全局 | 电调句柄，保存校准状态和油门值 |

## 二、三端互斥控制（ctl_mutex.c）

系统支持触控屏、HTTP 网页、小智 AI 三方控制。三方共享同一组硬件执行机构，本模块基于 FreeRTOS 互斥信号量实现非阻塞互斥调度。

ctl_try_acquire(src) 流程图：

ctl_try_acquire(CTL_TOUCH)                         
  │                                                  
  ├─ xSemaphoreTake(mutex, 0)   [非阻塞尝试]        
  │   └─ 失败 → 返回 false     [已被占用]            
  │                                                  
  ├─ s_owner != NONE && s_owner != src              
  │   └─ 释放锁 → 返回 false   [其他源占用中]        
  │                                                  
  └─ s_owner = CTL_TOUCH → 释放锁 → 返回 true

各控制源接入点：

| 控制源 | 枚举值 | 获取锁位置 | 释放锁位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触控屏 | CTL_TOUCH | action_star_mixer() | action_stop() |
| HTTP 网页 | CTL_HTTP | api_start_post_handler() | api_stop_post_handler() |
| 小智 AI | CTL_XIAOZHI | handle_mcp_command() | fstop() |

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| s_mutex | SemaphoreHandle_t | 内部 | FreeRTOS 互斥信号量，保护 s_owner 读写 |
| s_owner | ctl_source_t | 内部 | 当前控制权归属：NONE/TOUCH/HTTP/XIAOZHI |
| src (入参) | ctl_source_t | 输入 | 请求控制权的来源标识 |
| 返回值 | bool | 输出 | true=获取成功，false=已被占用 |

## 三、电机与执行机构驱动（ledc_pwm / esc_controller / servo / stepper）

本系统共驱动 4 类、7 路独立执行机构，全部通过 ESP32-S3 LEDC 硬件外设产生 PWM 信号，经 4 个定时器与 8 个独立通道统一管理。

LEDC 通道分配：

| Timer | 频率 | 分辨率 | Ch | GPIO | 执行机构 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5kHz | 10-bit | CH3 | 12 | 水泵 DRV8870 IN1 | PWM 可变占空比 |
| 0 | 5kHz | 10-bit | CH4 | 13 | 水泵 DRV8870 IN2 | 固定 LOW |
| 1 | 1kHz | 10-bit | CH1 | 4 | 步进电机 STP | 脉冲序列 |
| 2 | 50Hz | 14-bit | CH0 | 8 | 旋转舵机 | 角度-脉宽映射 |
| 2 | 50Hz | 14-bit | CH2 | 3 | 击打舵机 | 角度-脉宽映射 |
| 3 | 50Hz | 14-bit | CH6 | 15 | 面粉 ESC | 油门-脉宽映射 |
| 3 | 50Hz | 14-bit | CH7 | 9 | 搅拌 ESC | 油门-脉宽映射 |

ledc_pwm_set_state(state) 流程图：

ledc_pwm_set_state(1)                               
  │                                                  
  ├─ [首次调用] 一次性初始化                          
  │   ├─ ledc_timer_config(Timer0, 5kHz, 10bit)     
  │   ├─ ledc_channel_config(CH3 → GPIO12)           
  │   └─ ledc_channel_config(CH4 → GPIO13)           
  │                                                  
  ├─ state==0 → duty=0        [关闭: 两路占空比 0%]  
  └─ state==1 → duty=511      [开启: CH3=50%, CH4=0%]
       │                                             
       ├─ ledc_set_duty(LOW_SPEED, CH3, duty)        
       └─ ledc_update_duty(LOW_SPEED, CH3)

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| state (入参) | int | 输入 | 0=关闭, 1=开启 50%占空比 |
| duty_ch0 | uint32_t | 输出 | CH3 目标占空比值（0 或 511） |
| PWM_FREQ_HZ | #define | 常量 | 50000（5kHz，DRV8870 最佳频段） |
| DUTY_50_PERCENT | #define | 常量 | 511（1023 总等级的一半） |

## 四、小智 AI 智能交互（xiaozhi / nutrition-service）

用户通过微信小程序聊天界面描述当日饮食和面食需求，经小智 AI 服务端解析后，通过 MCP 协议下发结构化控制指令至 ESP32。

数据流与函数调用链：

微信小程序 (用户文字输入)                               
  │                                                    
  ├─ POST /api/v1/intake/parse                        
  │   → NutritionService.parse_intake()                
  │   → LLM + 规则引擎 → ParseResult {items, dough_request}
  │                                                    
  ├─ 用户确认/修改饮食清单                              
  │   POST /api/v1/recommendations/coarse-grain       
  │   → NutritionService.confirm_and_recommend()       
  │   → recommender.recommend_coarse_grain()          
  │   → Recommendation {flour, water, coarse_grain}    
  │                                                    
  └─ 用户点击"开始和面"                                 
      → WebSocket MCP: {"tool":"start_mixer","args":{}}
      → ESP32: handle_mcp_command()                    
      → ctl_try_acquire(CTL_XIAOZHI)                  
      → weight_work(weight)                            
      → fwork(...) [四阶段自动执行]

MCP 指令映射：

| 用户意图 | MCP tool | 设备端函数 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始和面 | start_mixer | weight_work(weight) | weight: 面团总重量(g) |
| 紧急停止 | stop_mixer | fstop() | 无 |
| 推出面团 | push_out | push_and_out(1) | direction: 1 (CCW) |
| 退回 | push_back | push_and_out(0) | direction: 0 (CW) |

推荐算法核心逻辑：

recommend_coarse_grain(items, dough_request)       
  │                                                  
  ├─ refined = sum(items.refined_staple)  [今日精制主食]
  ├─ coarse  = sum(items.coarse_grain)    [今日杂粮]    
  │                                                  
  ├─ ratio = 0.20                    [基础 20%]       
  │   refined≥300 → ratio += 0.15                     
  │   refined≥150 → ratio += 0.10                     
  │   coarse≥100  → ratio -= 0.05                     
  │   digestive_risk → ratio = min(ratio, 0.20)       
  │   ratio = clamp(ratio, 0.10, 0.40)                
  │                                                  
  ├─ water = total × 0.24              [水量 = 总重×24%]
  ├─ flour = total - water             [面粉总重]       
  └─ coarse_grain = flour × ratio      [杂粮粉重]

关键输入变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| text | string | 输入 | 用户当日饮食+面食需求自然语言描述 |
| user_id | string | 输入 | 用户标识（由微信 openid 或预设值） |
| confirmed_items | list[FoodItem] | 输入 | 用户确认后的饮食条目列表 |
| dough_request | DoughRequest | 输入 | 面团需求（目标食物类型、总重量） |

关键输出变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ParseResult.items | list[FoodItem] | 输出 | 解析出的食物条目（meal, weight, category） |
| Recommendation.ratio | float | 输出 | 杂粮比例（10%~40%，步进 5%） |
| Recommendation.flour | int | 输出 | 普通面粉克重（g） |
| Recommendation.coarse_grain | int | 输出 | 杂粮粉克重（g） |
| Recommendation.water | int | 输出 | 水量（g/mL） |
| MCP tool+args | JSON | 输出 | 下发给 ESP32 的结构化控制指令 |

## 五、流量计闭环水量控制（function.c + GPIO 中断）

将传统定时开环加水（精度 ±20%）升级为 YF-S201 霍尔流量传感器闭环脉冲计数控制（精度 ±2~5%）。

脉冲计数控制流程：

Task2: 水泵加水 (闭环)                              
  │                                                  
  ├─ target = (water_weight_mL × 450) / 1000       
  │   [目标脉冲数 = 水量mL × 0.45]                   
  │                                                  
  ├─ pulse_count = 0                    [清零]       
  ├─ ledc_pwm_set_state(1)              [开水泵]      
  │                                                  
  ├─ while (pulse_count < target):      [轮询等待]    
  │     vTaskDelay(10ms)                              
  │                                                  
  └─ pulse_count ≥ target → ledc_pwm_set_state(0)   
                                  [关断水泵]          

GPIO37 ISR (IRAM):                                  
  └─ pulse_count++                   [仅累加计数]

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| pulse_count | volatile uint32_t | 全局 | IRAM ISR 中的脉冲累加计数器 |
| target | uint32_t | 局部 | 目标脉冲数 = ceil(水量mL × 0.45) |
| water_weight_g | int | 输入 | 配方计算出的水量（g，即 mL） |
| flow_rate | float | 输出 | 瞬时流量 = (freq_Hz / 7.5) L/min |
| total_volume | float | 输出 | 累计水量 = pulse_count / 450 L |

## 六、辅助模块（LVGL 触控屏 / HTTP 服务器）

触控屏采用 LVGL v9 + EEZ Studio，EEZ 生成页面布局（screens.c/ui.c），action.cpp 处理按钮事件并映射至工作流函数。HTTP 服务器（端口 80）内嵌静态网页固件，提供 REST API：POST /api/start（JSON {"weight":N}）、POST /api/stop、GET /api/status。两个模块在执行电机控制前均需通过 ctl_try_acquire 获取互斥锁。

action_star_mixer 流程：

action_star_mixer(lv_event_t *e)                      
  │                                                    
  ├─ w = get_var_dough_weight()     [读取UI重量值]      
  ├─ ctl_try_acquire(CTL_TOUCH)     [尝试获取互斥锁]    
  │   └─ 失败 → return              [系统忙，拒绝操作]   
  ├─ set_var_motor_running(true)    [更新UI状态]        
  └─ xTaskCreate(motor_task, ...)   [创建独立任务执行]   
       └─ weight_work(w) → fwork()  [调用工作流引擎]

关键变量：

| 变量名 | 类型 | 分类 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| dough_weight | int32_t | 全局 | UI 设置的当前面团重量值（50~1000g） |
| motor_running | bool | 全局 | UI 中电机的运行状态指示 |
| g_motor_task_handle | TaskHandle_t | 内部 | 电机任务的 FreeRTOS 句柄 |
| g_current_weight | uint32_t | 内部 | HTTP 模块存储的当前面团重量 |

# 2.3.3 软件技术指标

| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | FreeRTOS（抢占式多任务） | 音频编码 | Opus（16kHz/单声道/60ms帧） |
| 固件框架 | ESP-IDF v6.0 (CMake+Ninja) | 唤醒词引擎 | ESP-SR MultiNet |
| 编程语言 | C（驱动层）/ C++（应用层+音频） | 服务端模型 | DeepSeek / ChatGLM |
| 图形框架 | LVGL v9 + EEZ Studio | HTTP 服务 | 内嵌服务器, 端口 80, REST JSON |
| LEDC 占用 | 8/8 通道, 4/4 定时器, 100% | WiFi 模式 | AP 模式 (802.11n, 20MHz) |
| 固件体积 | 2.7MB（工厂分区 3MB, 14%空闲） | I2S 模式 | 全双工（4 GPIO 双设备） |
| GPIO 占用 | 34/49 (69%) | PWM 输出 | 7 路独立（LEDC） |

# 2.3.4 完整引脚与片上资源分配

（此处插入《ESP32-S3完整资源分配表.docx》中的五个表格：片上外设占用、LEDC通道详细分配、I2S音频引脚、完整GPIO引脚分配、资源利用率总览。）